# Příloha č. 1 - technická specifikace

- kabelové - metalické propojení z jedné kompaktní hlasovací/konferenční jednotky do druhé pomocí kabelů UTP Cat5e

- evidence přítomnosti jednotlivých zastupitelů – prezence vč. průběžné prezence v průběhu jednání

- identifikace účastníka jednání pomocí přiložení elektronického identifikátoru - Dallas čipu k prosvětlené čtečce na hlasovací/konferenční jednotce

- elektronické hlasování a řízení jednání - přihlášení do diskuse prostřednictvím hlasovacích/konferenční jednotek

- možnost nastavení časového limitu pro hlasování

- možnost časového nastavení limitu délky diskuzních příspěvků

- nastavení časového limitu počtu diskuzních příspěvků

- každá hlasovací/konferenční jednotka musí obsahovat příslušná samostatná tlačítka pro stavy, pro, proti, zdržel se, přihláška do diskuze, technická poznámka a zrušit.

- obslužný ovládací a řídící software musí být přizpůsoben jednacímu řádu zastupitelstva. Jednací řád je na webových stánkách www.rumburk.cz.

- každá hlasovací/konferenční jednotka musí zobrazovat na minimálně dvouřádkovém podsvíceném displeji identifikaci účastníka jednání, stav hlasování a online prováděné úkony, vč. pořadí přihlášení do diskuze, výsledky hlasování atd.

- možnost provedení hlasování s průběžným zobrazením

- možnost provedení bez průběžného zobrazení

- možnost provedení tajného hlasování

- možnost úpravy návrhů usnesení přímo při jednání v ovládacím a řídícím SW

- tištěná podoba výsledků jednotlivých hlasování, přítomnosti, průběhu včetně exportu do souboru

- prezentace výsledků a informací ze systému pomocí videoprojekce  –  možnost nastavení rozlišení projektoru (800x600,1024x768,1280x800,1920x1080,1920x1200)

- výstupy ve formátech txt, pdf, xls, xml, word

- možnost vyhledávání konkrétních hlasování v archivu vč. grafů

- každá hlasovací/konferenční jednotka obsahuje mikrofon 42 až 45 cm  na husím krku se světlem indikujícím zapnutí mikrofonu a dalším synchronním světlem na panelu hlasovací jednotky s možností otevřené diskuze nebo řízené ovládacím a řídícím software

- možnost vypnutí hlasovací/konferenční jednotky z místa obsluhy ovládacího a řídícího software SW

- pořízení indexovaného zvukového záznamu průběhu jednání přímo do ovládacího a řídícího SW, vč. archivace

- automatické uzavírání zvukového záznamu po jednotlivých bodech jednání

- možnost přístupu do archivu zvukových záznamů

- možnost připojení na videosystém pro stream na internet vč. možnosti automatického polohování kamer dle přiděleného slova diskutujícím, pomocí standardních UDP kódů

- jednoduchost přípravy celého systému

- hlasovací/konferenční jednotky musí mít vodě odolný a nepropustný povrch

- rozšiřitelnost systému o další hlasovací/konferenční jednotky s plnou funkcí, nebo jen s možností hlasování nebo jen diskuse

| Komponenta | Parametry | Ano/Ne |
| --- | --- | --- |
| Hlasování | Vymezená, nastavitelná doba se zobrazením průběhu časového limitu, se zvukovým signálem začátku a konce hlasování |  |
|  | Před hlasováním lze zobrazit a upravit text usnesení |  |
|  | Hlasování s průběžným zobrazením |  |
|  | Hlasování bez zobrazení průběhu |  |
|  | Hlasování tajné |  |
|  | Jmenovitý záznam výsledků hlasování |  |
|  | Možnost číslování schválených usnesení |  |
|  | Jmenovité zobrazení výsledků hlasování |  |
|  | Evidence voleb Pro, Proti, Zdržel se atd. |  |
| Prezence | 2x plocha. Plocha č. 1 pro obsluhu, plocha č.2 pro prezentaci na plátně. |  |
|  | Identifikace účastníka jednání pomocí elektronického Dallas čipu, základní prezence před zahájením jednání, přehled o účastnících kdykoliv v průběhu jednání, možnost vypnutí hlasovací/konferenční jednotky obsluhou, vytvoření prezenční listiny atd. |  |
| Diskuse – řízená nebo otevřená | Chronologická evidence přihlášek do diskuse |  |
|  | Nastavení limitu počtu a délky příspěvků |  |
|  | Nastavení délky fronty zobrazovaných technických poznámek |  |
|  | Možnost řízené diskuze – dálkové zapnutí a vypnutí mikrofonů pomocí ovládacího a řídícího SW hlasovacího systému |  |
|  | Možnost otevřené diskuze - zapnutí a vypnutí mikrofonů účastníky diskuze |  |
|  | Možnost přihlášení se s technickou poznámkou |  |
|  | Udělení slova nepřihlášenému |  |
|  | Přeskočení pořadí přihlášených |  |
|  | Udělení slova hostovi |  |
|  | Zobrazení zastupitele s technickou poznámkou |  |
|  | Editace usnesení během diskuze, vložení nového |  |
|  | Zadání více návrhů usnesení |  |
| Výstupy | Jednotlivá hlasování jmenovitá |  |
|  | Výsledky hlasování připravené k exportu do databáze |  |
|  | Třídění do tematických okruhů |  |
|  | Zvukový záznam – indexovaný dle bodů jednání |  |
|  | Zvukový záznam – indexovaný dle diskutujícího |  |
|  | Prezence účastníků a průběh diskuzí |  |
|  | Evidence zda a jak bylo o usnesení hlasováno |  |
|  | Zobrazení a export grafů o výsledcích hlasování |  |
|  | Výstup SUMMARY do tabulkového procesoru MS Excel - součty přítomnosti, času diskusních příspěvků, hlasovacích úkonů do přehledné tabulky |  |
|  | Výstupní žurnály ve formátu XML |  |
|  | Výstupní žurnály ve formátu Word |  |
|  | Výstupní žurnály ve formátu PDF |  |
| Software | Podpora OS Windows 7, 8, 8.1 a 10 |  |
| Záruka | 5 let na celou dodávku |  |