Technická specifikace – Převazový vozík

Převazový vozík I typ 2 ks

Základní parametry

- Stolek je vyroben z nerezových profilů s vrchním nerezovým zapuštěným platem, horní a spodní ohrádkou

- 4 nerezové zásuvky hloubky 150mm s plnovýsuvem a centrálním zamykáním

- výsuvná integrovaná deska

- Základna stolku je opatřena kolečky Ø 125 mm (2x brzděné, 2x nebrzděné), 4 gumové nárazníky

- Rozměry cca: d-900x š-500x v-1000 mm /s

Příslušenství

- Toulec na katetry

- Závěsný koš na zdravotnický materiál 300 x 200 x 300 mm

- Spodní snímatelné nerezové koše a plastové vložky zásuvky

Převazový vozík II typ 1 ks

Základní parametry

- Stolek je vyroben z nerezových profilů s horní lisovanou ABS deskou a 4 nerezovými zásuvkami s centrálním zamykáním a plnovýsuvy

- 3 zásuvky mají výšku  cca 135 mm a 1 spodní 215 mm.

- na boční levé straně je stolek vybaven třemi výklopnými plastovými boxy a výsuvnou integrovanou deskou pro možnost psaní

- na pravé straně cca 20 l koš s možností kolenního ovládání.

- Součástí stolku je na zadní straně vestavný držák na kanyly.

- Základna stolku je opatřena kolečky Ø 150 mm /2x brzděné, 2x nebrzděné/

- Rozměry cca: d-850x š-620x v-1070 mm /s galerkou 1650 mm/

- Hmotnost: max. 56 kg

Příslušenství

- Dvouřadová galerka s nerez držákem, uni boxy /1x5,1x6/

- Nádoba na speciální odpad 2,5 l s NR držákem

- Nerez nastavitelný koš pod galerkou

- Nerez držák na infuze otočný s pevnou výškou IS-1  a jedním háčkem

- Plastová vložka zásuvky  - 3x PVZ-1 a 1xPVZ-2

- Přídavná plastová police

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně ověření jeho funkčnosti, provedení všech provozních testů a zkoušek (např. ZDS, elektrorevize, kontrola el. bezpečnosti), atd.) dle platné legislativy, provedení všech předepsaných přejímacích zkoušek a testů, ověření deklarovaných technických parametrů, validace dle Vyhl. č. 306/2012 Sb v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení zdravotnického personálu a pracovníka technického úseku kupujícího (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb., o zdravotnických prostředcích a o změně Zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů) včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Proškolení pracovníka LNaP a vystavení protokolu opravňujícího provádět následné instruktáže zdrav. personálu v používání zboží, pokud je toto možné

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání zboží (event., které jsou kupujícím požadovány pro připojení do IT infrastruktury, NIS, PACS apod.) a které osvědčují technické požadavky na zdravotnické prostředky, jako např. návod k použití v českém jazyce (i v elektronické podobě na CD/DVD), příslušné certifikáty, atesty osvědčující, že přístroj je vyroben v souladu s platnými bezpečnostními normami a ČSN, kopii prohlášení o shodě (CE declaration) a další dle Zákona č. 268/2014 Sb. ve znění pozdějších předpisů, v případě zboží se zdroji ion. záření i dokumentaci dle Zákona č.18/1997 Sb. a prováděcích předpisů zejména Vyhl. č.307/2002 v platném znění

- Zdravotnický přístroj vč. příslušenství musí být označen značkou CE

- Pokud se jedná o zdrav. přístroj, požadujeme tyto dokumenty

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění instruktáže (zaškolení) obsluhujícího personálu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- autorizaci od výrobce (pokud není dodavatel sám výrobcem) k provádění odborné údržby vč. elektrické kontroly a zajišťování servisu a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům

- Přístroj bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

- Požadujeme v rámci záruky termín preventivních prohlídek, které určí a sleduje dodavatel dle pokynů výrobce. Protokoly o prohlídkách předá prodávající určenému pracovníkovi technického úseku kupujícího

- Požadujeme zajištění servisu po dobu minimálně 8 let po skončení záruční doby.

- Požadujeme dodržení časového úseku k zahájení opravy po nahlášení poruchy v místě odběratele