# Příloha č. 1 - technická specifikace

| 5x 4.0 Megapixelová, IP vnitřní antivandal, kamera s IR |  |
| --- | --- |
| Specifikace | 1/3" progressive CMOS, komprese H.264 / MJPEG/H.264+, min .rozlišení: 20fps (2688×1520), 25fps(1920×1080), 25fps(1280×720), objektiv: stavitelné dle situace úhel záběru: 106°(2.8mm), 83°(4mm), 55.4°(6mm), Citlivost: 0.01Lux @(F1.2,AGC ON) 0 LUX s IR, Den & Noc:ICR automaticky, 3D-DNR, WDR 120dB, Slot na SD/SDHC/SDXC kartu až 128GB, Napájení: DC12V/459mA, PoE (802.3af, Power over Ethernet), Dosah IR:10-30m, Krytí: IP66, Pracovní rozsah: -25°C – 60°C Bez poplachových vstupů a výstupů, audio vstupů a výstupů, Antivandal krytí: IEC60068-2-75Eh, 20J; EN50102, až IK10 |
| Výrobce a typ zařízení (musí být stejný výrobce kamer vnitřních, kamer venkovních a videorekordéru) |  |
| 10x 3.0 Megapixelová, IP Venkovní |  |
| Specifikace | Snímací senzor 1/3” progressive scan CMOS Citlivost 0.07 lux @ F1.2, AGC zap., 0 lux s IR Objektiv stavitelné dle situace Čas závěrky 1/25 s ~ 1/100,000 s Funkce Den/Noc ICR automaticky Redukce šumu 3D DNR Funkce WDR D-WDR, široký světelný rozsah scény Kompenzace protisvětla BLC - nastavitelné Komprese videa H.264 / MJPEG Duální stream Ano min. rozlišení 2048 x 1536 Snímkování 12.5 sn./s. (2048 × 1536), 25 sn./s. (1920 × 1080), 25 sn./s. (1280 × 720) Nastavení obrazu Saturace, světlost, kontrast Síťové úložiště NAS ( iSCSI volitelné) Poplachy Pohybová detekce, zakrytí kamery Protokoly TCP/IP, HTTP, DHCP, DNS, DDNS, RTP, RTSP, PPPoE, SMTP, NTP, SNMP, HTTPS, FTP, 802.1X, Qos (SIP, SRTP, IPv6 volitelné) Kompatibilita ONVIF, PSIA, CGI Funkce Zrcadlo, Ověření uživatele, Soukromé zóny, Vodoznak Rozhraní 1 RJ45 10M / 100M ethernetový port Provozní teplota -30°C ~ 60°C (vlhkost 95%) Napájení 12 VDC ± 10%, PoE (802.3af) Krytí IP66 IR přísvit až 30m (v závislosti prostředí) |
| Výrobce a typ zařízení (musí být stejný výrobce kamer vnitřních, kamer venkovních a videorekordéru) |  |
| 2x 16 kanálový síťový 4K digitální videorekordér |  |
| Specifikace | komprese H.265/H.265+/H.264/H.264+/MPEG4, vstupní/odchozí šířka pásma min. 160M/160Mbps, duální OS, dekódování hl. monitor: 2-k@4K, 8-k@1080P, HDMI//4K (3840 × 2160) a VGA na hlavní monitor záznam: min 8Mpx, 1x RJ45 10M/100M/1000M Ethernet 2x HDD o kapacitě 4TB pro 24/7 provoz / 1ks (Celkem 4 ks) 1* USB 2.0, 1* USB 3.0 |
| Výrobce a typ zařízení (musí být stejný výrobce kamer vnitřních, kamer venkovních a videorekordéru) |  |
| 2x Optické převodníky na propojení mezi budovami |  |
| Výrobce a typ zařízení |  |
| 2x Datový rozvaděč vhodný pro DVR |  |
| Výrobce a typ zařízení |  |
| 3x vhodný záložní zdroj pro provoz při výpadku el. min. 1000VA |  |
| Výrobce a typ zařízení |  |