Venkovní PTZ IP Kamera – 4 ks
Kamera s vysokým rozlišením vhodná pro sledování velkých ploch s důrazem na kvalitu a rozlišení obrazu.

| Parametr | Minimální technické požadavky | Dodávaný parametr |
| --- | --- | --- |
| Provedení kamery | Venkovní PTZ IP Kamera |  |
| Snímací prvek | 1/2,8" CMOS |  |
| Rozlišení | 1920 x 1080 |  |
| Snímkovaná rychlost | 60 sn./s při všech rozlišení (kodek H.264) |  |
| Video komprese | H.264, MJPEG |  |
| Minimální osvětleni | barva: 0,3 Lux, ČB: 0,03 Lux |  |
| Zoom | 32 x |  |
| Den/noc | Ano, mechanický IRC filtr |  |
| Kompenzace protisvětla | ANO |  |
| Redukce šumu | ANO, redukce šumu v obraze |  |
| Stabilizace obrazu | ANO |  |
| Detekce pohybu | ANO |  |
| Otáčení | 0-360 ° |  |
| Naklápění | -15 – 195° |  |
| Interní paměť | Ano, záznam přes LAN, SD karta |  |
| Audio | ANO, oboustraně |  |
| Rozhraní | RJ-45 (10/100 Base-T) |  |
| Pracovní teplota | -50 – 50 °C |  |
| Napájení | 24V AC /PoE+ (802.3af) |  |
| Označení výrobku | xxxxx |  |

Spojení kamerový bod č.4 (Karolíny Světlé 233, Rumburk) s budovou městské policie (Sukova 1055, Rumburk)
Bezdrátová spojení v pásmu 17 GHz

| Parametr | Minimální technické požadavky | Dodávaný parametr |
| --- | --- | --- |
| Provedení trasy | Mikrovlnná trasa 17 GHz kapacita 100 Mbps |  |
| Kmitočtové pásmo | Bezlicenční pásmo |  |
| Šířka pásma | 3.5, 7, 14, 28, 40, 56 MHz |  |
| Duplexní rozestup | 60 MHz |  |
| Výstupní výkon | -25 až +5 dBm |  |
| Uživatelské rozhraní RJ 45 | 1 Gb Eth. (10/100/1000) (IEEE 802.3ac 1000BASE-T) |  |
| Uživatelské rozhraní SFP | 1000BASE-SX / 1000BASE-LX |  |
| Servisní rozhraní | USB-A: USB / ETH a USB / WiFi |  |
| Napájení | PoE (40 - 60 VDC, IEEE 802.3at až 100m), 20 - 60 VDC, plovoucí s možností uzemnění |  |
| Konfigurace a management | HTTPS, SSH, Telnet |  |
| Monitoring v reálném čase | ANO |  |
| Statistiky | ANO |  |
| Grafy | Ano |  |
| Diagnostické nástroje | ANO |  |
| Antény | Class 2,3; přímá montáž 30-120 cm parabolické antény |  |
| Bezpečnost | EN 60 950-1:2006 |  |
| Radiové parametry | ETSI EN 300 440-2 V 1.4.1 |  |
| Označení výrobku | xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |

Dispečerské pracoviště – dozorčí

Modernizace dispečerského pracoviště spočívající ve výměně dosluhujícím stávajících zobrazovacích zařízení a upgradu stávajícího záznamového zařízení - GIVISCOPE.  Doba uchování záznamu pro XXXX kamer musí být minimálně 14 dní.  Součástí modernizace je veškerý materiál typu kabelů, stojanů, redukcí, drobného spotřebního materiálu atd.

| Parametr | Minimální technické požadavky | Dodávaný parametr |
| --- | --- | --- |
| TV 2 ks | - Uhlopříčka 40“/101 cm - Rozlišení 3840x 2160 - Audio výstup - HDMI 4 - USB 3 - Ethernet - Komponentní vstup (Y/Pb/Pr) - Kompozitní vstup (AV) 1 (společné použití pro komponentní signál Y) - Třída energetické účinnosti A - Podpora držáku na stěnu VESA - Typ LED - Podpora kodeku H.265 - Držák na stěnu 2 ks |  |
| Označení výrobku - TV | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Monitor 2 ks | - Ulopříčka 24“ - Rozlišení 1920 x 1080 - Technologie LCD LED - Panel IPS - Odezva 8 ms - JAS 250 CD/m2 - Display antireflexní - Vstupy HDMI 1.4, DisplayPort, USB 3.0, USB hub - Nastavitelná výška - Podpora držáku na stěnu VESA |  |
| Označení výrobku - monitor | xxxxxxxxxxxxxxxxxx |  |
| Giviscope – záznamová zařízení, upgrade | - Procesor i7 - Výměna základní desky - RAM 8GB - SSD 120GB - Zdroj 400W - OS MS Windows 7 Pro - HDD + 4GB - Převod původních licencí - Zapojení stávajících karet |  |