Technická specifikace – Injektomat - 30 ks

Základní parametry

- Menu přístroje v českém jazyce

- TFT barevný dotykový displej

- Použití pro běžně používané stříkačky 10 -20 - 50 – 60 ml

- Nastavení režimu infuze:

  - *dolní režim 1 až 99,9 ml – krokování po 0,1 ml

  - *horní režim 100 až 999 ml - krokování po 1 ml

- Průtok 0,1 až 200 ml/hod.

- Rychlost plnění max.500 ml/hod.

- Možnost nastavení funkce bolus, stop a pauza

- Možnost nastavení výstrahy okluze

- Napájení na 230 V

- Vnitřní baterie 6 V/ 1,3 Ah ( min. 7 hodin při 5 ml/hodinu )

- Možnost připojení na rampu

- Možnost přenosu dat

Příslušenství

napájecí kabel, stojanová svorka

Ostatní podmínky

- Dodání, montáž, instalace, uvedení do provozu včetně provedení všech provozních testů a zkoušek v prostorách kupujícího.

- Instruktáž / proškolení obsluhujícího personálu (dle § 61, Zákona č. 268/2014 Sb.,

o zdravotnických prostředcích včetně vystavení protokolu o instruktáži/proškolení,

- Dodání dokladů, které jsou potřebné pro používání ZP (prohlášení o shodě, návod k obsluze v českém jazyce i v elektronické podobě na CD/DVD,registrace na příslušný ZP u SÚKLu, autorizace od výrobce k provádění distribuce, instruktáže, následnému servisu, (pokud dodavatel není sám výrobcem) a to na konkrétní jmenovitou osobu oprávněnou k těmto úkonům. ZP musí být označen značkou CE.

- Zdravotnický prostředek bude dodán vč. příslušenství, vše bude zahrnuto v cenové nabídce, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy mezi dodavatelem a odběratelem.

Požadujeme provádění BTK, el. kontrol, el. revizí bezplatně v rámci záruční doby. Po uplynutí záruční doby požadujeme po dobu 3 let neměnnou cenu za provedení BTK, která bude nedílnou součástí kupní smlouvy. Protokoly musí být vždy dodány v originálním vyhotovení vč. razítka a podpisu servisního technika