Veřejná zakázka malého rozsahu

„Nákup a integrace vyvolávacího a online objednávkového systému“

| Oblast | Minimální technické požadavky | Skutečné parametry (Vyplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| KIOSEK s výdejnou lístků a dotykovou obrazovkou | Obrazovka min. 19“ v odolném provedení, se stojanem, se zabudovanou termo tiskárnou s hlášením docházejícího papíru, s řídícím PC. Připojení do LAN |  |
| Halový informační 2-řádkový LED displej. | Displej aktivně zobrazuje číslo klienta a číslo přepážky dle user nastavení SW, připojení a napájení pomocí PoE. Možnost doplňkového textu. Včetně držáku na zeď. |  |
| Externí GONG bez Voice | Aktivní PoE, nástěnné provedení, připojení a napájení PoE. Integrovaný do displeje |  |
| Ovládací SW | Ovládací SW - Síťová SQL varianta, umožňuje konfigurovat, řídit a sledovat celý systém. Možnost v on-line provozu sledovat vytíženost přepážek, výkonnost, stav jednotlivých front. Možnost vzdáleně měnit nastavení přepážek, blokovat služby, možnost rezervace termínu u vybrané služby přes internet i lokálně a to až na např. 3 měsíce dopředu. Upozornění zasílat pomocí e-mailu i SMS zpráv. SW pro USER přepážky – aplikace pro přihlášení / odhlášení pracovníka, zvaní klientů k přepážce, přeposílání klientů na jinou službu i přepážku, přepínaní priorit, zobrazení počtu klientů ve frontě SW statistiky – informace pro sledování vytížení jednotlivých přepážek (min. max. čas odbavení, čekání. Počet klientů na přepážky na služby. |  |
| Cloudová služba | Modul rezervace – možnost rezervace termínu u vybrané služby přes internet, webová aplikace přes HTTPS SMS – modul Modul statistik – poskytuje veškeré informace pro sledování vytížení jednotlivých přepážek (min. max. čas odbavení, čekání, počet klientů na přepážky na služby. Přes HTTPS Modul virtuální lístek – webová aplikace (responzivní) pro mobilní telefony, která po naskenování QR kódu z vytištěného lístku umožní sledovat aktuální informace o průběhu čekání, vyvolání na přepážku Modul centrální správy obsahu – ovládání obsahu KIOSKU, editace vzhledu |  |

## Množstevní specifikace

| KIOSEK s výdejnou lístků a dotykovou obrazovkou | 2 ks |
| --- | --- |
| Halový informační 2-řádkový LED displej + držák na zeď | 3 ks |
| SW pro ovládání jednotlivých přepážek | 6 ks |
| Stojan pro KIOSEK | 1 ks |
| Držák na zeď pro KIOSEK | 1 ks |
| Instalační materiál: Rozvodná skříň, kabelové trasy, lišty, ostatní el. materiál | Dle realizace |