SERVER TYPU ======== RX2540 M6 ========

| provedení | Výška 2U, 2 sockety |  |
| --- | --- | --- |
| CPU | osazen jeden CPU Intel, právě 8 jader, min. základní frekvence 3,2 GHz, TDP 140W, CPU poslední dostupné generace. Požadovaný výkon: - SPECrate2017_int_base min. 138 - SPECrate2017_fp_base min. 155 - SPECpower_ssj2008 min. 11650 |  |
| RAM | 32 paměťových slotů, rozšiřitelnost až na 12 TB, osazeno 1x 64GB 1Rx4 DDR4-3200 Reg ECC. |  |
|  | Volitelně interní DVD-RW mechanika. |  |
| Osazeno HDD | - 2x hot-plug SSD 480 GB Mixed-Use, formát 3,5“, min. DWPD 3 - Dalších min. 8 volných slotů na 3.5“ hot-plug disky bez nutnosti dokupování jakýchkoli modulů nebo licencí. |  |
| napájení | 2x redundantní napájecí zdroj min. 900 W každý, účinnost min. 94%, server musí běžet i při napájení pouze jednoho zdroje. Spotřeba serveru v nabízené konfiguraci při 100% zatížení max. 510 W |  |
| ventilátory | Redundantní hotswapové ventilátory |  |
|  | HW management, zapnutí, vypnutí, restart serveru, přesměrování KVM nezávislé na OS, vzdálené připojení médií, časově neomezená licence. Možnost rozšíření interního managementu serveru o update serveru online (z OS) i offline bez nutnosti instalace dalšího nástroje pro správu, možnost bootu a instalace z interní SD karty. Dedikovaný LAN port pro management. Možnost sdílení management portu s jedním Ethernet portem (LoM). |  |
| LAN | 4x 1 Gbit RJ45 port nezabírající PCIe slot a 2x 10 Gbit SFP+ |  |
| PCIe, USB | Možnost osadit sériový port nezabírající PCIe slot. Volné PCIe sloty: 3x PCI-Express 4.0 x8 3x PCI-Express 4.0 x16 6x USB 3.0 port (2x přední, 2x zadní, 2x interní) |  |
| SW | OEM Windows 2019 STD server pro 16 jader |  |
| příslušenství | Ližiny do racku |  |
| záruka | Záruka 5 let onsite 9x5 s reakcí v místě instalace nejpozději druhý pracovní den od nahlášení.a |  |

ÚLOŽIŠTĚ TYPU ======== ETERNUS DX100S5 BASE 2.5 ========

| Provedení | Rack – včetně Rack-mount kitu Maximální výška celé konfigurace 2U |  |
| --- | --- | --- |
| Podporované typy disků | Podporované typy disků a jejich libovolné kombinace 3.5" Nearline SAS 14TB/12TB/10TB/8TB/6TB/4TB (7,200 rpm), 2,5" SSD 30,72TB/15,36TB/7,68TB/3,84TB/1,92TB/960GB/800GB, 2.5" SAS 2,4TB/1,8TB/1,2TB/600GB (10,000 rpm), 2.5“ SAS Self-Encrypting 1,2TB (10,000 rpm), 3.5“ Self-Encrypting Nearline SAS 12TB/8TB/4TB (7,200 rpm), 2.5“ SSD Self-Encrypting 7,68TB/3,84TB/1,92TB. |  |
| RAID | Podpora typů RAID 0, 1, 1+0, 5, 5+0, 6, 6+0 s funkcí rychlého zotavení. |  |
| Osazení | Minimální požadované osazení disky: 17 kusů SAS 2,5“ 2,4TB 10k |  |
| Režim redundance řadičů | Active-Active |  |
| Cache | Minimální kapacita cache 16GB na řadič. |  |
|  | Ochrana cache vůči výpadku napájení v případě výpadku napájení je její obsah překopírován do dedikované Flash nebo SSD disku, který není z požadovaných. |  |
| Minimální počet konfigurovatelných Front-End portů | 8 na celé pol |  |
| Podporované typy Front-End portů a jejich libovolné kombinace | FC 16 Gbps LC, iSCSI 1 Gbps RJ45, iSCSI 10 Gbps SFP, SAS 12 Gbps 8644, NAS (CIFS/NFS) 1 Gbps RJ45, NAS (CIFS/NFS) 10 Gbps SFP. |  |
| Management porty LAN port 10/100/1000 Mbps | min. 1 na každém řadiči. |  |
|  | Zabezpečení přístupu k managementu pole pomocí konfigurovatelného omezení přístupu k managementu pouze z určitých IP adres nebo segmentů LAN. |  |
|  | Bezpečný přístup k managementu pomocí protokolů SSL a SSH. |  |
|  | Minimální počet konfigurovaných FC portů 16 Gbps 4 ks. |  |
|  | Pole musí podporovat přímou FC konektivitu k serverům - protokol FC-P2P i FC-AL. |  |
|  | Minimální počet snapshotů a klonů 1024. |  |
| SW | Žádná dodaná licence nesmí být vázána na počet připojených serverů ani na kapacitu diskového pole ani na jednotlivé disky a pokud ano, tak musí pokrývat celkovou maximální rozšiřitelnost pole. |  |
| Napájení | Zdroje musí mít technologii hot-plug (vyměnitelné za provozu). |  |
| Podporované kombinace disků | SSD, SAS a NL-SATA, 2,5“ a 3,5“ |  |
| Rozhraní | Webové rozhraní, které umožní kompletní správu pole z webového prohlížeče |  |
|  | Podpora zasílání alertů |  |
|  | Podpora integrace pomocí SMI-S 1.6 a VDS (Microsoft Storage Manager for SANs). |  |
|  | Pole musí umět vlastními nástroji po síti LAN kontaktovat výrobce a hlásit případné poruchy. |  |
| Podpora NAS protokolů: | CIFS (SMB v2.0, v3.0 a v3.1.1), NFS (v2, v3 a v4). |  |
|  | Pole musí podporovat protisměrné připojení diskových polic z důvodu vysoké dostupnosti dat. |  |
| Hot-plug | Všechny komponenty pole musí být hot-plug, zejména řadiče, ventilátory, zdroje, IO moduly a pevné disky. |  |
|  | Pole musí podporovat rozšiřování a migrace typu RAID při provozu, tzn. bez výpadku I/O operací. |  |
| EcoMODE | Podpora technologie EcoMODE, tzn. vypínání neaktivních disků. |  |
|  | Podporované replikační protokoly do jiného pole FC a iSCSI |  |
| Šifrování | Podpora nativního šifrování na úrovni LUNů. |  |
|  | Podpora šifrování na úrovni disků typu SED FIPS. |  |
|  | Funkce interního monitorování fyzických disků, která v případě dosažení určité úrovně chyb na jakémkoliv disku tento disk automaticky proaktivně zkopíruje na hot-spare disk, který poté jeho funkci převezme. |  |
|  | Kompatibilita funkce ověřování integrity dat s Oracle Logical Block Guarding (T10), pro zajištění robustní ochrany databázových dat od aplikace až po fyzický disk. |  |
|  | Podpora konfigurace globálních hot-spare disků. |  |
|  | Podpora funkce ThinProvisioning. Licence musí být součástí nabídky a nesmí být závislá na kapacitě pole. |  |
|  | Podpora funkce automatického storage tieringu. Licence musí být pro informaci součástí nabídky a nesmí být závislá na kapacitě pole. |  |
|  | Podpora funkce geograficky rozloženého storage clusteru. |  |
|  | Podpora technologie VASA (VMware vSphere® API for Storage Awareness) |  |
|  | Podpora technologie VMware ® Site Recovery Manager (SRM) |  |
|  | Podpora technologie vRealize (původní vCenter Operations Manager) |  |
|  | Podpora funkce distribuovaného hot-spare disku, tzn. konfigurace virtuálního hot-spare disku přes více disků v poli. Tato funkcionalita zajistí fast-rebuid, tzn. výrazné zkrátí obnovu RAID6 skupin po havárii disku. |  |
|  | Podpora funcke automatického QoS, který se umí sám učit a vyhodnocovat I/O provoz k serverům a automaticky nastavovat pravidla a omezování I/O operací. Licence musí být pro informaci součástí nabídky a nesmí být závislá na kapacitě pole. |  |
|  | Rozsah provozních teplot 10-40°C. |  |
| Podpora, záruka | Minimální délka podpory pole a všech SW nástrojů 5 let, hotline k dispozici 24x7. Záruka 5 let 24x7 formou výrobce v místě instalace s garantovanou opravou do osmi hodin od nahlášení závady. |  |