Technická specifikace

Víceúčelový komunální stroj:

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Stroj splňující emisní hodnoty podle platné směrnice | ANO |  |
| Nepřeplňovaný motor | ANO |  |
| Výkon motoru (PS) | min. 35 |  |
| Pracovní režim v otáčkách (ot./min) | max. 2800 |  |
| Možnost nastavení výkonových pracovních režimů (pro volbu ekonomického provozu v méně náročných podmínkách) | min. 3 |  |
| Min. hodnota maximální konstrukční rychlosti (km/h) | min. 25 |  |
| Pohon všech kol (4x4) bez mechanického rozvodu, tzn. elektrický nebo hydraulický | ANO |  |
| Řízení kloubem pro pohyb v úzkých prostorách | ANO |  |
| Vnější poloměr otáčení | max. 3,2m |  |
| Velikost pneu | min. 23´ |  |
| Dynamické brždění při uvolnění plynového pedálu | ANO |  |
| Parkovací brzda | ANO |  |
| Pomocná provozní brzda | ANO |  |
| Nastavitelné podélně a výškově sedadlo řidiče | ANO |  |
| Sedadlo řidiče vzduchem odpružené | ANO |  |
| Loketní opěrky na obou stranách vozidla | ANO |  |
| Plně prosklené dveře na obou stranách vozidla | ANO |  |
| Klimatizace a topení kabiny s vývody vzduchu (teplého i studeného) na strop, podlahu a přední a boční skla | ANO |  |
| Kabinový filtr | ANO |  |
| Nastavitelný sloupek řízení nebo volant | ANO |  |
| Ovládání z kabiny řidiče všech funkcí stroje (sklápění, řízení, rychlost, blinkry, světla, maják, topení , klimatizace, klakson, stěrače, nouzové blikače, ovládání nástaveb, brždění) | ANO |  |
| Systém umožňující zapnutí /vypnutí všech funkcí při zametání najednou jedním tlačítkem po provedené předvolbě nastavení těchto funkcí | ANO |  |
| Příprava na rádio (anténa, repro, konektory, napájení) | ANO |  |
| Příprava pro GPS | ANO |  |
| Výhled všemi směry | ANO |  |
| Šířka včetně sklopených zrcátek | Max. 110 cm |  |
| Délka | Max. 320 cm |  |
| Výška při sejmutí nebo sklopení majáku | Max. 200 cm |  |
| Celková hmotnost | Max. 2.250 kg |  |
| 12V instalace | ANO |  |
| Hydraulický přední zvedací závěs, zdvihací síla min. 500 kg ve spojení s rychloupínacím trojúhelníkem KAT. 0 | Min. 500 kg |  |
| Možnost připojení zadních nástaveb o hmotnosti min. 400 kg | Min. 400 kg |  |
| Příprava pro tažné zařízení | ANO |  |
| Hydraulické okruhy pro ovládání a pohon nástaveb nezávisle na sobě (sekačka, přední zametací jednotka, odmetací kartáč, sací nástavba zametače/sekačky, sypače s ovládání z kabiny, cisterny atd) | ANO |  |
| Nádrž na čistou vodu | Min. 150 litrů |  |
| Barva kabiny | Oranžová |  |
| Maják | Sklopný |  |
| „Přestrojitelnost“ stroje na jinou nástavbu do 5 minut jedním člověkem (v případě nutnosti pomůcek, jsou tyto součástí dodávky) | ANO |  |

Přední zametací jednotka:

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Zametací jednotka se dvěma kartáči (výplet ocel/plast kombinovaný) | ANO |  |
| Sada náhradních kartáčů (výplet ocel/plast kombinovaný) | ANO |  |
| Dosažitelná šířka zametání | min. 180 cm |  |
| Regulace otáček kartáčů | ANO |  |

Zásobník na smetky:

| Popis parametru | Specifikace parametru (požadavek zadavatele) | Nabídka uchazeče (doplní uchazeč) |
| --- | --- | --- |
| Zásobník na smetky o objemu | Min. 600 litrů |  |
| Zásobník z nerezového metalického materiálu | ANO |  |
| Zásobník na smetky lze využit i jako zásobník na trávu při sečení | ANO |  |
| Výklopná výška zásobníku | min. 140 cm |  |
| Recirkulační systém na použitou vodu v zásobníku na smetky | ANO |  |
| Kontrolní okénka po obou stranách zásobníku | ANO |  |
| Ruční sací nástavba s dosahem | Min. 4 m |  |
| Kamerový systém pro sledování prostoru za vozidlem | ANO |  |
| Příslušenství – tlaková myčka s pistolí o tlaku min 110 bar, s možností práce s vodou z vlastní nádrže | ANO |  |