Město Rumburk – digitální pasport místních komunikací

Technická specifikace

Základní vymezení

- Zpracování dat komplexního pasportu místních komunikací (MK) v majetku města Rumburk ve formě naplněné aplikační databáze pro evidenci a správu místních komunikací programu GIS Kompas 3.2

- Zpracování dat pasportu MK bude provedeno podle místního šetření a podle digitálních, výkresových nebo písemných podkladů a informací poskytnutých objednatelem (správcem MK)

Podrobná specifikace požadavků

- veškerá grafická data uložena v souřadné soustavě S-JTSK

- sběr dat na celém území města, přesnost grafického zpracování v rámci daných mapových podkladů (DKM, popř. geodetická zaměření, ortofotomapa), odchylka od skutečnosti v lokalitách bez přesných podkladů max. 1m - nejedná se o geodetické zaměřování)

- síť městských komunikací (vozovky, chodníky, prostranství, cesty, pěšiny, atd.) zpracována formou ploch s členěním podle zásad dle navrženého datového modelu a platné legislativy (z hlediska napojení prvků, změn povrchů a konstrukcí, apod.), záznam atributů (min. rozsah - délka, šířka, plocha, povrch, technický stav)

- zatřídění komunikací podle platných pravidel a na základě konzultace s objednavatelem

- zakreslení krajských a státních komunikací, významných veřejných účelových komunikací v cizím vlastnictví (bez podrobných negrafických atributů, bez dopravního značení a příslušenství)

- zpracování mostních objektů včetně základních technických údajů (mosty, lávky, podjezdy, podchody, železniční přejezdy, apod.)

- zpracování svislého dopravního značení a vodorovného dopravního včetně souvisejících údajů (druh značky, komunikace, umístění, materiál, velikost, provedení, atd.)

- zpracování povrchových prvků odvodnění komunikací (vpustě všeho druhu, liniové vpustě a odvodňovače, žlaby) včetně souvisejících údajů (druh zařízení, typ, umístění, atd.)

- zpracování ostatních technických objektů včetně základních technických údajů (zábradlí, svodidla, opěrné zdi, propustky, zpomalovací prahy, apod.)

- odevzdaná data budou topologicky čistá - hranice prvků na sebe musí navazovat, nesmí se vyskytovat přetahy, nedotahy nebo překrývání prvků

- výsledkem budou aktuální data s plošnou grafikou (vlastní komunikační síť) a naplněnými atributy podle navrženého datového modelu (datový model bude se zadavatelem konzultován a bude zadavatelem odsouhlasen)

- odevzdání veškerých dat ve formě naplněné databáze implementované do navrženého software

- součástí předání bude podrobná prezentace celého díla včetně nastavení uživatelského prostředí a zaškolení příslušných pracovníků

Poklady poskytnuté objednatelem

- digitální mapová data - mapa KN (ve formátu VFK nebo DGN)

- geodetická zaměření (jen pro některé lokality v rámci nové výstavby)

- dostupná výkresová dokumentace