PLÁN ZIMNÍ ÚDRŽBY AREÁLU

Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

Pavilon I, U Nemocnice 1298/6

a Pavilon II, Lesní 1062/26

pro  zimní období od 1.11. do 31.3.

________________________________________________________________________

I. Základní údaje

II. Organizační a technické zajištění

III. Závěr

Příloha č. 1 – Mapa Pavilonu I

Příloha č. 2 – Mapa Pavilonu II

Schváleno dne 23. června 2016

## I. Základní údaje

1. Udržované komunikace:

Komunikace a plochy v areálu Pavilon I:	700 m, 1.060 m2 (dále jen „Pavilon I“)

Komunikace a plochy v areálu Pavilon II:    	210 m, 2.450 m2 (dále jen „Pavilon II“)

v katastrálním území Rumburk.

2. Vlastník komunikací:

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s., Jiráskova 1378/4, Rumburk 408 01

3. Zimní údržbu v uvedeném období zajistí:

Pověřený subjekt na základě Smlouvy o dílo nebo zaměstnanci Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.

## II. Organizační a technické zajištění

1. Zimní údržba  komunikací se zajišťuje v období od 1.11. do 31.3.

2. Předzásobení posypovým materiálem včetně jeho uskladnění zajistí pověřený subjekt nebo Lužická nemocnice a poliklinika, a.s.

3. Závazné časy a rozsah provedení zimní údržby:

Sjízdnost Pavilonu I a Pavilonu II bude zajištěna do 4 hodin od počátku spadu sněhu. Sníh se odstraňuje minimálně ze 3/4 šířky ploch. Vrstva sněhu nepřesáhne 6 cm. Pavilon I a Pavilon II jsou sjízdné a schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb silničních a jiných vozidel a chodců přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům. Povětrnostními situacemi a jejich důsledky, které mohou podstatně zhoršit nebo přerušit sjízdnost jsou vánice a intenzivní dlouhodobé sněžení, vznik souvislé námrazy, mlhy, oblevy, mrznoucí déšť, vichřice, povodně a přívalové vody a jiné obdobné povětrnostní situace a jejich důsledky. Pokud nastane zimní povětrnostní situace mimo uvedené zimní období, závady ve sjízdnosti a schůdnosti se zmírňují bez zbytečných odkladů přiměřeně k vzniklé situaci.

4. Použití posypových materiálů:

Pro posyp bude používán štěrk frakce  2/5 mm, speciální posypové hmoty, písek.

Hmota pro posyp nesmí obsahovat hlinité částice. Při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení lze použít posypu ze směsí zdrsňovacího a chemického materiálu.

Celoplošný posyp může být prováděn na uježděný zledovatělý sníh nebo zledovatělý déšť.

5. Odklízení sněhu:

Odklizení sněhu se provádí především mechanicky. Posyp či postřik chemickými rozmrazovacími materiály do vrstvy čerstvě napadaného sněhu vyšší než 3 cm bez předchozího pluhování je nepřípustné. Při mrznoucím dešti nebo mrznoucím mrholení lze použít posypu směsi zdrsňovacího a chemického materiálu. Sníh je nutno odstraňovat tak, aby nedošlo k jeho ujetí provozem a přimrznutí k povrchu ploch. Sněhovou břečku je třeba odstranit. Boční sněhové valy je třeba rozšiřovat, aby byl zachován průjezdní prostor a nebyl případně omezen výhled. Při tání musí být zabezpečen odtok vody. Při dlouhotrvajícím spadu sněhu nebo při přívalovém sněžení, kdy dochází k zúžování vozovky a kdy začíná i obtížné odstraňování sněhu z vozovky, lze provádět odvoz sněhu na předem určené plochy.

## III. Závěr

Lužická nemocnice a poliklinika, a.s. si vyhrazuje právo doplnit nebo změnit „Plán zimní údržby areálu Lužické nemocnice a polikliniky, a.s. – Pavilon I, U Nemocnice 1298/6 a Pavilon II, Lesní 1062/26 pro zimní období od 1.11 do 31.3.“ s ohledem na  bezpečnost a plynulost silničního provozu a s přihlédnutím k legislativním změnám.

Mgr. Dubravec Petr

člen představenstva a.s. a ředitel Lužické nemocnice a polikliniky, a.s.